CEM100多气体应急检测仪

概述

[image: image1.jpg]


本仪器用于突发性化学事故（如火灾、爆炸、毒气泄漏等）现场的有毒有害气体（如H2S，NH3等）快速检测, 气体定性、定量现场直读快速测定，为事故分析提供现场数据。适用于安全生产、消防检查、环境保护、卫生防疫部门、军用毒气检测和实验室气体检测等。
[image: image2.jpg]


由气体采样、数据采集、数据处理、数据显示、无线传输等多路模块化数据采集子模块组合而成，RS485集中通讯采集数据，触摸屏终端显示数据，数据无线传输至移动设备终端。
多气体应急检测仪能够同时检测8-16种气体参数，大尺寸高清触摸屏显示数据，并提供报表供客户下载，蜂鸣报警警示。
特点

1．应急监测，坚固耐用，防水防尘；
2. 触摸屏实时显示有害气体参数（数据显示和曲线显示）（16种气体同时检测）、温度、湿度；
3. 本地可查看历史数据（数据显示和曲线显示），数据保存及数据导出；
4. 两级报警点设置，超限报警功能；
5. 本地传感器灵敏度软件校准；
6. 数据无线传输：
7. 支持数据打印功能。
性能指标

检测方式：泵吸式                                        显示模式：7寸TFT触摸屏显示

采样流量：400ml/min                                     存储容量：半年数据
检测原理：电化学、光离子                                采集指标：同时检测16种气体
采样精度：≤±0.2%F.S.                            数据下载：USB下载
整机重量：8.5kg                                         数据传输：WIFI、蓝牙
外形尺寸：411×335×181mm                             输出信号：4-20mA
功耗：10W                                              通讯方式：RS485
防护等级：IP66                                          工作温度：-20~50℃

供电电源：DC24V                                        工作湿度：15~95%RH（无冷凝）

待机时间：12小时以上 电池种类：锂电池供电               工作压力：一个大气压±10%
订货信息表

	订货号
	气体种类
	分子式
	检测范围
	分辨率

	CEM100-01A
	一氧化碳
	CO
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-01B
	一氧化碳
	CO
	0-2%vol
	0.01%vol

	CEM100-02A
	硫化氢
	H2S
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-02B
	硫化氢
	H2S
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-03A
	氧气
	O2
	0-30%vol
	0.1%vol

	CEM100-03B
	氧气
	O2
	0-100%vol
	0.1%vol

	CEM100-04A
	氯气
	Cl2
	0-20ppm
	0.1ppm

	CEM100-04B
	氯气
	Cl2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-05A
	氨气
	NH3
	0-50ppm
	0.1ppm

	CEM100-05B
	氨气
	NH3
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-05C
	氨气
	NH3
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-06A
	臭氧
	O3
	0-5ppm
	0.01ppm

	CEM100-06B
	臭氧
	O3
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-07
	氰化氢
	HCN
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-08
	氯化氢
	HCl
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-09A
	氢气
	H2
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-09B
	氢气
	H2
	0-4%vol
	0.01%vol

	CEM100-10A
	一氧化氮
	NO
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-10B
	一氧化氮
	NO
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-11
	二氧化氮
	NO2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-12A
	二氧化硫
	SO2
	0-20ppm
	0.1ppm

	CEM100-12B
	二氧化硫
	SO2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-12C
	二氧化硫
	SO2
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-12D
	二氧化硫
	SO2
	0-5000ppm
	1ppm

	CEM100-13A
	氟化氢
	HF
	0-10ppm
	0.1ppm

	CEM100-13B
	氟化氢
	HF
	0-30ppm
	0.1ppm

	CEM100-14A
	甲醛
	HCHO
	0-10ppm
	0.1ppm

	CEM100-14B
	甲醛
	HCHO
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-15
	乙烯
	C2H4
	0-100ppm
	1ppm

	CEM100-16
	氟气
	F2
	0-10ppm
	0.1ppm

	CEM100-17
	溴气
	Br2
	0-30ppm
	0.1ppm

	CEM100-18A
	磷化氢
	PH3
	0-20ppm
	0.1ppm

	CEM100-18B
	磷化氢
	PH3
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-19
	乙醇
	C2H5OH
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-20
	甲醇
	CH4O
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-21
	乙炔
	C2H2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-22
	环氧乙烷
	C2H4O
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-23
	丙烯腈
	C3H3N
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-24
	醋酸乙酯
	CH3COOC2H5
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-25A
	二氧化氯
	ClO2
	0-10ppm
	0.01ppm

	CEM100-25B
	二氧化氯
	ClO2
	0-250ppm
	0.1ppm

	CEM100-26
	硅烷
	SiH4
	0-5ppm
	0.01ppm

	CEM100-27
	砷化氢
	AsH3
	0-5ppm
	0.01ppm

	CEM100-28
	四氢噻吩
	THT
	0-100ppm
	1ppm

	CEM100-29
	溴化氢
	HBr
	0-30ppm
	0.1ppm

	CEM100-30
	偏二甲肼
	N2H4
	0-5ppm
	0.01ppm

	CEM100-31
	光气
	COCl2
	0-5ppm
	0.01ppm

	CEM100-32
	三氯氧磷
	POCl3
	0-30ppm
	0.1ppm

	CEM100-33
	氯乙烯
	C2H3CL
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-34
	二氯乙烷
	C2H4CL2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-34
	二氯甲烷
	CH2CL2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-34
	三氯甲烷
	CHCL3
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-35
	异丙醇
	C3H8O
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-36
	异丁烯
	C4H8
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-37
	丁二烯
	C4H6
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-38
	乙酸乙烯酯
	C4H6O2
	0-100ppm
	0.1ppm

	CEM100-60A
	二氧化碳
	CO2
	0-500ppm
	1ppm

	CEM100-60B
	二氧化碳
	CO2
	0-1000ppm
	1ppm

	CEM100-60C
	二氧化碳
	CO2
	0-5000ppm
	25ppm

	CEM100-60D
	二氧化碳
	CO2
	0-5%vol
	0.1%vol

	CEM100-60E
	二氧化碳
	CO2
	0-50%vol
	0.1%vol

	CEM100-60F
	二氧化碳
	CO2
	0-100%vol
	0.1%vol

	CEM100-61A
	甲烷
	CH4
	0-100%LEL


	5%LEL

	CEM100-61B
	甲烷
	CH4
	0-100%vol


	5%vol

	CEM100-70A
	有机挥发气体
	VOC
	0-2ppm
	1ppb

	CEM100-70B
	有机挥发气
	VOC
	0-20ppm
	5ppb

	CEM100-70C
	有机挥发气
	VOC
	0-200ppm
	25ppb

	CEM100-70D
	有机挥发气
	VOC
	0-10000ppm
	100ppb


